ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ЛИКВИД ПЕРФОМАНС»

(ООО «Ликвид Перформанс»)

| ОКПД 2 20.59.42 | ОКС 71.100.99 |
| --- | --- |
|  | - УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ООО «Ликвид Перформанс» _________ «___»____________ 2025 г. |

Присадки многофункциональные Liquid Performance

Технические условия

ТУ 20.59.42-009-80194455-2025

(Введены впервые)

Дата введения в действие 2025-02-02

РАЗРАБОТАНО

ООО «Ликвид Перформанс»

Алтайский край, г. Барнаул

2025

1 Назначение и область применения

1.1 Присадки многофункциональные Liquid Performance (далее по тексту – присадки, продукт).

Присадки предназначены для корректировки и улучшения физико-химических свойств топлива, а также для его брендирования на АЗС. Присадки делятся на 11 видов:

1) Антигель

2) Цетан-корректор

3) Противоизносная присадка для дизельного топлива

4) Очиститель бензиновой топливной системы

5) Присадка комплексная многофункциональная для дизельного топлива

6) Октан повышающая присадка

7) Присадка комплексная многофункциональная для бензина

8) Очиститель дизельной топливной системы

9) Улучшитель качества топлива для бензиновых двигателей

10) Октан повышающая добавка концентрат спорт топлива

11) Октан повышающая добавка М1

1.2 Основными потребителями средства являются строительные компании, производственные площадки, представители строительной отрасли и индустрии, торговые компании, население.

Наименование средств допускается дополнять собственным наименованием в зависимости от торговой марки, используемой присадки и/или красителя.

1.3 Структура условного обозначения продукции:

- наименование продукции;

- обозначение настоящих технических условий.

1.4 Пример условного обозначения средств при заказе и в другой документации:

•	Средство антикоррозионное Alfa для скрытых полостей по

ТУ 20.59.42-009-80194455-2025

1.5 Требования к безопасности продукции изложены в разделе 2.

1.6 Технические условия подлежат обновлению не реже одного раза в пять лет после введения их в действие или последнего обновления, если не возникает потребности обновить их раньше в случае принятия нормативно-правовых актов, соответствующих национальных (межгосударственных) стандартов и других нормативных документов, которыми регламентированы другие требования, чем  установленные в технических условиях.

1.7 Обновление ТУ осуществляет держатель подлинника путем их пересмотра или внесения изменений.

1.8 Настоящие технические условия являются интеллектуальной собственностью ООО «Ликвид Перформанс» и не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены без разрешения держателя подлинника технических условий.

1.9 Перечень ссылочных документов приведен в Приложении А.

2 Технические требования

Продукт изготавливается согласно рецептуре и технологическому регламенту, утверждёнными в установленном порядке.

2.1 Основные параметры и характеристики

2.1.1 По физико-механическим и эксплуатационным показателям присадки должны соответствовать нормам, указанным в таблице 1 настоящих ТУ.

2.1.2 Идентификационным признаком присадки является их назначение, указанное в маркировке и подтвержденное документально.

2.1.3 Дополнительные требования к качеству продукции могут устанавливаться по договору между поставщиком и потребителем.

Таблица 1 – Физико-химические и эксплуатационные свойства присадок

| № | Наименование показателя | Норма ТУ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Цвет | от светло желтого до темно янтарного |
| 2. | Внешний вид покрытия | Жидкость однородная без посторонних примесей |
| 3 | Содержание основного вещества | до 100 % |

2.2 Требования к сырью и материалам

2.2.1 Сырьё, применяемое для изготовления компонентов присадок должно отвечать требованиям стандартов и технических условий, иметь сертификаты соответствия или декларации производителя, свидетельства о государственной регистрации, паспорта безопасности, подтверждающие качество и гигиеническую безопасность продукции. Допускается замена исходных компонентов сырья на аналогичные, при условии не ухудшения качества и безопасности готовой продукции

Для производства используется: сополимер этилена с винилацетатом, 2-Этилгексилнитрат, жирные кислоты таллового масла, керосин, изопропилбензол, анилин, метил-трет-бутиловый эфир, Аминобензол, Монометиланилин, 2-Метилпропан-1-ол, Сольвент нафта нефтяной.

2.2.2 Допускается использовать аналогичное сырье и материалы по действующим документам по стандартизации или импортного производства, разрешенные к применению в установленном порядке исполнительным органом государственной власти в сфере здравоохранения.

2.2.3 Контроль качества сырья должен производиться по каждой партии при входном контроле в соответствии с ГОСТ 24297.

3 Требования безопасности и охраны окружающей среды

3.1 Материал по степени воздействия на организм человека относится к умеренно-опасным веществам  3-го класса согласно требованиям ГОСТ 12.1.007.

3.2 Токсичность материала определяется свойствами основных компонентов, входящих в его состав.

3.3 При производстве материала в воздух рабочей зоны выделяются вредные вещества, концентрации которых не должны превышать ПДК в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685.

3.4 Контроль при применении материала в воздухе рабочей зоны и в атмосферном воздухе вести по ацетону, ксилолу.

3.5 Все работы, связанные с изготовлением, испытанием и применением (в промышленных условиях) материала, должны проводиться в помещениях, оборудованных общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией с механическим побуждением, а в местах локализации вредных веществ местной вытяжной вентиляцией согласно требованиям ГОСТ 12.4.021, выполненной во взрывозащищенном исполнении, обеспечивающих соответствие параметров воздуха рабочей зоны требованиям СанПиН 1.2.3685.

При применении материала и после его нанесения необходимо обеспечить интенсивное проветривание помещений.

3.6 При производстве, испытании и применении материала должны строго соблюдаться правила пожарной безопасности, промышленной санитарии согласно требованиям ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.3.002, ГОСТ 12.3.005, Приказ № 849н.

3.7 При производстве, испытании и применении материала работники должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.011:

- для защиты органов дыхания – респираторами марок РПГ-67-А, РУ-60М по ГОСТ 12.4.296;

- для защиты кожи – пастами или мазями типа силиконовой, ПМ-1 по ГОСТ Р 12.4.301;

- при попадании материала на кожные покровы необходимо снять его ватным тампоном, а затем промыть это место тёплой водой с мылом;

- для защиты рук – резиновыми перчатками или рукавицами по ГОСТ 12.4.252, ГОСТ 12.4.010;

- для защиты органов зрения – защитными герметичными очками типа ЗН по ГОСТ 12.4.253;

- для защиты ног – специальной обувью по ГОСТ 12.4.103;

- спецодеждой по ГОСТ 12.4.131, ГОСТ 12.4.132.

3.8 Все лица, занятые на производстве, испытании и в применении материала, должны проходить при приёме на работу предварительный, и затем периодические медицинские осмотры в соответствии с приказом № 29н от 28 января 2021 г. и приказом № 988н/1420н от 31 декабря 2020 г., с обязательным медицинским обследованием у врача- онколога, нарколога, психолога и проведением у работников исследования ФВД, специальный инструктаж по технике безопасности и обучаться согласно требованиям ГОСТ 12.0.004.

Беременные женщины, кормящие матери, лица моложе 18 лет и лица, имеющие медицинские противопоказания, к работе с материалом не допускаются в соответствии с требованиями СП 2.2.3670.

3.9 Производство материала должно соответствовать требованиям ФНП «Правила безопасности химически опасных производственных объектов». Электрооборудование и освещение должно быть выполнено во взрывозащищённом исполнении, оборудование и трубопроводы – заземлены.

3.10 Лабораторный контроль на предприятии за соответствием параметров производственной и окружающей среды требованиям гигиенических нормативов должен проводиться лабораторией, аккредитованной в установленном порядке, согласно требованиям СП 1.1.1058 и СП 1.1.2193, по плану-графику, согласованному в установленном порядке.

3.11 Контроль шума на рабочих местах должен осуществляться, согласно требованиям, СанПиН 1.2.3685. Освещённость должна соответствовать требованиям СП 52.13330.2016. Микроклимат производственных помещений должен соответствовать требованиям СанПиН 1.2.3685.

3.12 Для безопасного ведения процесса производства и применения материала необходимо обеспечить надлежащую герметизацию оборудования и коммуникаций, а также исправность электропусковой и контрольно-измерительной аппаратуры. Технологические операции должны быть механизированы. Технологический процесс производства и производственное оборудование должны соответствовать требованиям СП 2.2.3670, СанПиН 1.2.3685.

3.13 Участок изготовления материала должен быть обеспечен аварийным комплектом противогазов с фильтрующими коробками марки А по ГОСТ 12.4.121.

3.14 Средства тушения пожара: песок, кошма, тонко распылённая вода, воздушно-механическая пена, огнетушители пенные ОП различных марок, пожарная техника согласно требованиям ГОСТ 12.4.009, в зависимости от очага пожара.

3.15 Гигиенические показатели безопасности материала должны отвечать требованиям «Единых санитарно – эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно – эпидемиологическому надзору (контролю)»: материал не должен создавать в атмосферном воздухе специфического запаха, превышающего допустимую норму – 2 балла.

При выделении из материала нескольких химических веществ, обладающих суммацией действия, сумма отношений концентраций к их ПДК не должна превышать 1. Из формирующегося покрытия на основе материала, в течение 1 – 2 ч в атмосферный воздух возможно выделение остаточного количества ксилола, концентрация которого не должна превышать ПДК а.в.

3.16 С целью охраны атмосферного воздуха от загрязнения возможными выбросами загрязняющих веществ должен быть организован постоянный контроль соблюдения предельно-допустимых выбросов, утвержденных в установленном порядке в соответствии с требованиями ГОСТ Р 58577, СанПиН 2.1.3684.

3.17 В случае пролива – просыпа исходного сырья, пролива материала, загрязнённые места посыпаются песком или опилками. Загрязнённый песок (3 класс опасности отходов) собирается в специальные контейнеры и затем вывозится по договору со специальными организациями, в места, согласованные с Росприроднадзором.

3.18 Жидкие отходы утилизируются в установках сжигания промышленных отходов или по договорам с организациями, имеющими лицензию на утилизацию в места, согласованные с Росприроднадзором.

Сбор, хранение и утилизация промышленных отходов осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684.

3.19 При несоответствии материала требованиям настоящих технических условий, он возвращается в производство на переработку.

4 Маркировка

Потребительская упаковка должна быть оформлена этикеткой или печатью по упаковке. Текст маркировки должен быть легко читаемым, устойчивым к воздействию климатических факторов, должен сохраняться в течение срока использования средства при условии соблюдения правил хранения и транспортирования. Допускается наносить информацию в виде пиктограмм.

4.1 Маркировка должна содержать следующую информацию на русском языке:

-	наименование средства, включая торговое наименование;

-	назначение средства;

-	способ применения с указанием правил и условий эффективного и безопасного использования средства

-	состав

-	обозначение настоящих ТУ;

-	наименование изготовителя и его местонахождение (страна, юридический или фактический адрес), а также, при наличии, наименование импортера или уполномоченного изготовителем лица (юридического или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя) и его местонахождение (страна, юридический или фактический адрес);

-	торговый знак (при наличии);

-	описание опасности в соответствии с требованиями ГОСТ 31340: сигнальное слово, краткая характеристика опасности, меры предосторожности (при необходимости);

-	предупредительные надписи в виде текста или символов, или пиктограмм: хранить в местах, недоступных для детей; не смешивать с другими товарами бытовой химии; а также другие надписи в зависимости от свойств продукции (согласно разделу 8). Допускается применение надписей, аналогичных по смыслу;

-	номинальный объем продукции в упаковке (мл);

-	условия хранения;

-	способ утилизации: «По истечении срока годности утилизировать как бытовой отход»;

-	срок годности: «Срок годности (месяцев, лет)» с указанием даты изготовления (месяц, год) или «Годен (или использовать) до (месяц, год)»;

-	номер партии;

-	штриховой код продукции (при наличии).

Примечание: Допускается номер партии идентифицировать датой изготовления.

Наименование средства, наименование изготовителя и его местонахождение (юридический или фактический адрес) допускается наносить с использованием латинского алфавита с обязательным указанием страны изготовителя на русском языке.

4.2 Допускается наносить на маркировку дополнительную информацию, не противоречащую требованиям действующего законодательства.

4.3 Маркировка транспортной упаковки

4.4 Маркировка транспортной упаковки должна содержать следующую информацию на русском языке:

-	наименование средства, включая торговое наименование;

-	наименование изготовителя и его местонахождение (страна, юридический или фактический адрес), а также, при наличии, наименование импортера или уполномоченного изготовителем лица (юридического или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя) и его местонахождение (страна, юридический или фактический адрес);

-	торговый знак (при наличии);

-	номер партии;

-	количество единиц потребительских упаковок и номинальное количество продукции в потребительской упаковке (массу или объем, или количество штук);

-	срок годности и дату изготовления или дату истечения срока годности (месяц, год);

-	условия хранения;

-	способ утилизации: «По истечении срока годности утилизировать как бытовой отход»;

Примечание: Допускается номер партии идентифицировать датой изготовления.

4.5 Маркировка должна содержать манипуляционные знаки по ГОСТ 14192: «Верх», «Ограничение температуры», «Ограничение штабелирования».

4.6 Маркировка опасных грузов должна содержать:

- классификационный шифр в соответствии с требованиями ГОСТ 19433;

- описание опасности в соответствии с требованиями ГОСТ 31340: сигнальное слово, краткая характеристика опасности, меры предосторожности (при необходимости).

4.7 Допускается нанесение дополнительной информации, не противоречащей действующему законодательству.

4.8 Продукция в потребительской таре, упакованная в групповую упаковку из прозрачных материалов, не требует дополнительной маркировки.

5 Упаковка

5.1 Для упаковывания присадок используют тару потребительскую вместимостью от 100 мл до 10 л, изготовленную из полимерных материалов либо металла; канистры полимерные или металлические емкостью от 5 до 50 л; стальные бочки вместимостью до 250 дм3; еврокубы; цистерны (в т.ч. авто и ж/д).

5.2 Заполнение тары необходимо производить с учетом полного использования вместимости (грузоподъемности) и объемного расширения продукта при возможном перепаде температур в пути следования. Максимальная степень заполнения не более 90 % от ее вместимости

6 Правила приемки

6.1  Приемка присадок проводится партиями. Партией считается количество продукции одного наименования, изготовленной за смену, в потребительской таре одного вида и типа, сопровождаемое одним документом о качестве.

6.2 Каждая партия должна сопровождаться документом о качестве, включающем: наименование продукции, наименование предприятия-изготовителя, дату изготовления, номер партии, обозначение нормативно-технической документации, результаты проведенных испытаний, подтверждающих соответствие качества товара требованиям нормативно-технического документа.

6.3 Для проверки соответствия качества установленным требованиям проводят приемо-сдаточные и периодические испытания. Для проведения приемо-сдаточных испытаний по внешнему виду упаковки, правильности маркировки и массе нетто из потребительской упаковки делают случайную выборку по ГОСТ Р 50779.12. Объем выборки устанавливают в зависимости от числа упаковок в партии: до 30 (включительно) - 3; свыше 30 - 4 единицы упаковки.

Допускается для контроля качества продукции проводить отбор с расфасовочного автомата через каждый час по две упаковки, но не менее 9 упаковок от всей партии, а также перед фасовкой в количестве, обеспечивающем представительную пробу, необходимую для испытаний.

7 Методы контроля

7.1 Качество упаковки и маркировки проверяют визуально.

7.2 Внешний вид и цвет присадки определяют визуальным осмотром средней пробы, помещенной в стакан типа В-1-100 по ГОСТ 25336 на белом фоне при температуре (20±5) °С.

7.3 Определение номинального объема в потребительской упаковке.

Сущность метода заключается в прямом измерении объема отдельно для каждой единицы потребительской упаковки.

7.3.1 Аппаратура, материалы

Цилиндр мерный лабораторный стеклянный по ГОСТ 1770 вместимостью 1000 мл.

7.3.2 Объем упаковки присадок определяют при помощи мерного цилиндра.

7.4 Качество сырья и материалов контролируют в каждой партии по сопроводительным документам, подтверждающих их происхождение, качество и безопасность.

7.5 Проверка требований безопасности, охраны окружающей среды (раздел 2) проводится органами государственного надзора в порядке, установленном действующим законодательством.

7.6 Допускается применять другие стандартные методики, методы и приборы, которые по своим метрологическим и техническим характеристикам соответствуют требованиям настоящих технических условий и имеют соответствующее метрологическое обеспечение в соответствии с действующим законодательством.

8 Требования к транспортированию и хранению

8.2 Материалы необходимо хранить в герметичной таре завода-изготовителя в закрытых складских помещениях или под навесом при температуре не выше 30 °С и не ниже минус 30 °С.

При хранении в условиях низких температур перед употреблением необходимо довести их до температуры от 5 °С до 30 °С.

8.3 Материалы транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

8.4 При перевозке материалов транспортом потребителя за сохранность и безопасность транспортирования отвечает потребитель.

8.5 При погрузочно-разгрузочных работах должны быть соблюдены правила безопасности согласно требованиям ГОСТ 12.3.009.

9 Указания к применению

Рекомендации по применению согласно инструкции по эксплуатации

10 Требования к утилизации

Образовавшиеся при применении продукции отходы (остатки) и обтирочный материал подлежат сбору в контейнеры или другие закрытые емкости с последующим отправлением в места, согласованные с местными природоохранными или санитарно-эпидемиологическим службами.

11 Гарантии изготовителя

11.1 Изготовитель гарантирует соответствие продукции требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования и хранения.

11.2 Гарантийный срок хранения— 4 года.

11.3 После истечения гарантийного срока хранения материал подлежит проверке на соответствие требованиям настоящих технических условий и, в случае соответствия, может быть использован по назначению.

Приложение А

(справочное)

Перечень ссылочных документов

Ссылочные нормативные документы приведены в таблице А.1.

Таблица А.1.

Список ссылочных документов

| ГОСТ 9.403-80 | Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Методы испытаний на стойкость к статическому воздействию жидкостей |
| --- | --- |
| ГОСТ 12.0.004-2015 | Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения |
| ГОСТ 12.1.004-91 | Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования |
| ГОСТ 12.1.007-76 | Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности |
| ГОСТ 12.1.044-18 | Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения |
| ГОСТ 12.3.002-2014 | Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности |
| ГОСТ 12.3.005-75 | Система стандартов безопасности труда. Работы окрасочные. Общие требования безопасности |
| ГОСТ 12.3.009-76 | Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности |
| ГОСТ 12.4.009-83 | Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание |
| ГОСТ 12.4.010-75 | Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия |
| ГОСТ 12.4.021-75 | Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования |
| ГОСТ 12.4.103-83 | Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация |
| ГОСТ 12.4.121-2015 | Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Противогазы фильтрующие. Общие технические условия |
| ГОСТ 12.4.131-83 | Халаты женские. Технические условия |
| ГОСТ 12.4.132-83 | Халаты мужские. Технические условия |
| ГОСТ 12.4.252-13 | ССБТ. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки. Общие технические требования. Методы испытаний |
| ГОСТ 12.4.253-2013 | Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты глаз. Общие технические требования |
| ГОСТ 12.4.296-2015 | Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Респираторы фильтрующие. Общие технические условия |
| ГОСТ Р 12.4.301-2018 | ССБТ. Средства индивидуальной защиты дерматологические. Общие технические условия |
| ГОСТ 14192-96 | Маркировка грузов |
| ГОСТ 16523-97 | Прокат тонколистовой из углеродистой стали качественной и обыкновенного качества общего назначения. Технические условия |
| ГОСТ 19433-88 | Грузы опасные. Классификация и маркировка |
| СанПиН 1.2.3685-21 | Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания |
| СанПиН 2.1.3684-21 | Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий |
| СанПиН 2.2.4.548-96 | Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений |
| СН 2.2.4/2.1.8.562-96 | Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки. Санитарные нормы |
| СП 2.1.7.1386-03 | Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления |
| СП 2.2.3670-20 | Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда |
| СП 52.13330.2016 | Естественное и искусственное освещение. Свод правил |
| Приказ № 29н от 28.01.2021 | Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, Перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры |
| Приказ № 849н | Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, Перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры |

# Лист регистрации изменений

| ТУ 20.59.42-009-80194455-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лист регистрации изменений настоящих ТУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер изменения | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (стр.) в докум. | № Документа | Входящий № сопроводите- льного докум. и дата | Подпись | Фамилия лица, внесшего изменения |
|  | Изменен- ных | Замененных | Новых | Аннули- рован- ных |  |  |  |  |  |